多媒體技術與應用

第2組專案報告

Project 6

組別： 2

班級、姓名與學號：

電資二113820016 林稚蓁

電資二113820032 曾靖諺

日期：2026.06.10

- 實驗內容：

結合之前在Project 4時做過的YOLO模型技術，以及Project 1時做過的OPENCV機器學習技術。利用使用YOLOV4-Tiny訓練，目標是讓模型能辨識出4種不同的路牌（當心行人、道路封閉、停車再開、鐵路平交道），並實際利用ONNX與TensorRT部屬到jetbot上，使得jetbot在行駛過程中能準確辨識路牌，並因應路牌而做出反應；同時利用canny辨識車道後取影像中心點，當車輛偏移則修正，使得jetbot能夠直線行駛。

- 實驗過程及結果：

預期實驗結果

預期利用canny進行邊緣偵測，能夠清楚辨識車道線，並沿兩線中心正常行駛，偏移後自動修正回中心，且jetbot能即時辨識四種路牌：stop（停車再開）、slow（當心行人）、railway（鐵路平交道）、road close（道路封閉）。

- slow（當心行人）：jetbot減速，離開後恢復速度行駛

- stop（停車再開）：jetbot停止2秒後繼續行駛

- railway（鐵路平交道）：jetbot停止5秒後繼續行駛

- road close（道路封閉）：jebot完全停止，不超過路牌

實際上的結果

模型成功辨識slow、stop、railway與road close號誌，並且能夠在jupyter notebook上輸出正確的號誌，jetbot能在偵測到路牌後執行對應動作（停車、減速、暫停後繼續），符合預期的結果。

走直線功能透過canny邊緣偵測與hough轉換計算車道中心點，在160 ± 15內視為直行區間，偏左或偏右時分別調整左右輪速差，整體行駛路徑大致直線。

遇到的問題&問題怎麼解決

- ModuleNotFoundError: No module named 'utils'

執行Project06.ipynb時，import utils相關模組失敗，因為python工作目錄不在trt_yolv4-tiny-master資料夾內。

解決方法：利用os.chdir('trt_yolv4-tiny-master')切換到正確的目錄。

- jetbot直線行駛過程向左偏移

jetbot移動距離增加後，因為兩個車輪速度不一致，因此jetbot會向左偏移，導致衝出車道線。

解決方法：略為增加左輪速度，使得車輛能夠直線行駛。

- 路牌辨識與動作問題

偵測到道路封閉的標誌後，因為是在while(1)這種無限迴圈內做判斷，之後使用robot.stop()，因此只要突然有一幀沒偵測到就又會衝出去；同理當心行人也是類似情形，只要有一幀沒偵測到就會恢復正常速度衝出去。停車再開與鐵路平交道則是可能會重複辨識而導致不會移動。

解決方法：改以全域變數road_close與slow_mode管理車輛移動狀態：若road_close = 1則不允許移動；slow_mode = 1則車速降至原本的0.5；stop與railway標誌以stop_ignore / railway_ignore實現冷卻。

- 車道偵測失效

原始canny閾值設定 3000 / 2000，因為光線問題導致車道線並非純白色，幾乎沒有偵測到導致車道偵測失效。make_points()當斜率接近零時還是直接做除法，除以0導致座標整個異常，紅線顯示於畫面外。

解決方法：將canny閾值降低至200 / 200，使車道線能夠被正確辨識出來，同時average()加入條件（abs(slope)小於0.5或大於5排除），有效去除雜訊。make_points()補上斜率 = 0的保護（slope小於0.01時強制設為 0.01）及x座標夾值（0～320），避免數值爆炸。

- memory不足

模型載入後memory使用率長期維持在95%以上，而getAverageLines()每幀將影像resize至 640x480，再執行GaussianBlur(5,5)、Canny與HoughLinesP，運算量太大導致車輛反應遲鈍。

解決方法：將getAverageLines()解析度縮小至320x240，GaussianBlur kernel 從(5,5)縮為(3,3)。

- 引入 PD 控制器

因為單純的比例控制會導致過度補償，使jetbot在高速行駛的情況下會震盪與甩尾。

解決方法：在modifySpeed中實作d_error = error - prev_error 與 correction = (error * 0.0004) + (d_error * 0.0002)，引入微分項(d_error)預測誤差變化率，提供轉向阻尼，並將每一幀的基礎速度重置。

- 虛擬中線補償機制

當攝影機僅捕捉到單側車道線的時候，傳統求平均的方法會導致中線瞬間跳變至單側，造成jetbot暴衝。

解決方法：在average中加入了 virtual_mid[2] -= 30 與 += 30 的偏移邏輯，當失去一側車道線時，利用單側斜率投影出虛擬車道，並透過加上30像素的偏移量，維持穩定。

- 緊急停車機制

車輛在不小心偏離賽道或攝影機被遮住的時候，會重複上一個指令要做的動作，導致可能開始亂衝。

解決方法：update 與 modifySpeed 中實作了 if averaged_lines is None: robot.stop()，當偏離賽道或攝影機被遮住的時候自動停止jetbot，避免亂衝。

- 本次實驗過程說明與解決方法：

使用jebot上的相機拍攝4種不同的車牌，並增加隨機排列組合後的影像，使用roboflow代替labelImg標記YOLOV4-Tiny模型需要的bounding box。

上傳資料集至colab，cfg檔batch=64、subdivisions=16、classes=4、filters=27、max_batches=8000進行訓練。

訓練完成後將weight檔與cfg檔改名yolov4-tiny-416.weights / yolov4-tiny-416.cfg，透過yolo_to_onnx.py轉換為ONNX格式，再透過onnx_to_tensorrt.py轉換為TensorRT，部署到jetbot上。

利用Project6.ipynb，整合canny邊緣偵測、Hough車道偵測、差速修正演算法、偵測到路牌後的反應邏輯，使jetbot能即時辨識並依據路牌作出相對應的反應。

moudule not found透過os.chdir正確指定目錄後解決；向左偏移問題透過增加左輪速度後解決；路牌偵測問題透過全域變數road_close、slow_mode、stop_ignore、railway_ignore解決；車道偵測失效問題透過降低canny閾值、增加斜率條件以及等於0的邊界問題判斷解決；memory不足透過降低影像解析度以及降低高斯模糊的kernal解決。

- 分工：

| 學號、組員 | 貢獻比例 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 113820016 林稚蓁 | 30% | 收集資料 |
| 113820032 曾靖諺 | 70% | 訓練模型、Jetbot路標偵測與走直線、小組報告 |